江苏瑞佳新材料有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 江苏瑞佳新材料有限公司 | 统一社会信用代码 | 913206826865971463 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 南通市如皋市长江镇兴港西路39号 | 地理位置 | 东经120度31分， 北纬32度5分 |
| 法定代表人 | 张勇 | 邮政编码 | 226532 |
| 环保负责人 | 高昂 | 联系电话 | 18752840765 |
| 行业类别 | 有机化学原料制造2614 | 电子邮箱 |  |
| 成立时间 | 2009年3月24日 | 生产周期 | 300天/年 |
| 从业人数 | 117人 | 占地面积 | 64561平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 水15205吨/年，电567万千瓦时。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
| 单位简介 | 江苏瑞佳新材料有限公司（原名江苏瑞晨化学有限公司）是一家专业从事醋酸酯系列产品生产的高新技术企业，成立于2009年3月。现有产品有年产2.4万吨三醋酸甘油酯、6600吨醋酸正丙酯、140吨多功能分子筛催化剂，共分三期项目建设，现均通过环保三同时验收。 |  |  |

废水排放信息（2024年一季度）

| 排放口名称 | 污水排放口 |  | 排放口位置 | 位于厂区西北角 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DW001 |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |
| 核定年排放废水总量 | 36831吨/年 |  | 实际年排放废水总量 | 34861吨/年 |  |  |
| 执行的排放标准 | 污水综合排放标准（GB8878-1996）表4 中三级标准 |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，间歇式排放， |  |  |
| 排放去向 | 进入园区污水处理厂 |  | 受纳水体及功能划分 |  |  |  |
| 监测单位和方式 | 委托江苏泰洁检测技术股份有限公司； |  | 监测频次 | 实时在线监测、月度委外监测。 |  |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量（月） | 石油类（月） | 悬浮物（月） |  | 五日生化需氧量 |  |
| 年总量控制指标 | 8.628 吨/年 | —— | —— |  | —— |  |
| 规定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤20 mg/L | ≤400 mg/L |  | ≤300 mg/L |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2024年1月8日 | 34mg/L | 0.35 mg/L | 16mg/L |  | 11.4 mg/L | 无 |
| 2024年2月19日 | 53 mg/L | 0.26 mg/L | 15 mg/L |  | 16.3 mg/L | 无 |
| 2024年3月11日 | 77 mg/L | 0.44 mg/L | 7 mg/L |  | 26.5 mg/L | 无 |

废气排放信息（2024年一季度）

| 废气排放口名称 |  | 酯类产品废气排放口 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 |  | DA002，位于厂区中部； |  |  | 排放口设置情况 |  | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |
| 执行的排放标准 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2二级 |  |  | 排放形式和排放规律 |  | 有组织排放，连续排放； |  |  |
| 排放去向 |  | 排入大气外环境 |  |  | 排气筒高度和内径 |  | 高35米，内径0.6米； |  |  |
| 监测单位和方式 |  | 委托江苏泰洁检测技术股份有限公司监测； |  |  | 监测频次 |  | 半年、月委外监测； |  |  |
| 大气污染物名称 |  |  | 乙酸（半年） | 硫酸雾（半年） | 丙醇（半年） | 挥发性有机物（月）以非甲烷总烃计 |  |  |  |
| 年总量控制指标（全厂） |  |  | —— | —— | —— | 0.493吨/年 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 |  | —— | ≤5mg/ m³ | ≤80mg/ m³ | ≤80 mg/ m³ |  |  |  |
|  | 速率限值 |  | —— | 1.1 kg/h | 54 kg/h | 54kg/h |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 实际排放浓度(mg/ m³) |  |  | 监测时间 |  | 实际排放浓度(mg/ m³) | 超标情况 |
| 2024年1月8日 |  |  | / | 0.03 mg/ m³ | / | 2024年1月8日 |  | 11mg/ m³ | 无 |
|  |  |  |  |  |  | 2024年2月19日 |  | 8.12 mg/ m³ | 无 |
|  |  |  |  |  |  | 2024年3月14日 |  | 2.92 mg/ m³ | 无 |

废气排放信息（2024年一季度）

| 废气排放口名称 |  | 污水废气排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 |  | DA001，位于厂区西北角； |  |  |  | 排放口设置情况 |  | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |  |
| 执行的排放标准 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2二级 |  |  |  | 排放形式和排放规律 |  | 有组织排放，连续排放； |  |  |  |
| 排放去向 |  | 排入大气外环境 |  |  |  | 排气筒高度和内径 |  | 高15米，内径0.3米； |  |  |  |
| 监测单位和方式 |  | 委托江苏泰洁检测技术股份有限公司监测； |  |  |  | 监测频次 |  | 半年、月委外监测； |  |  |  |
| 大气污染物名称 |  |  | 乙酸（半年） | 臭气浓度（半年） | 氨（半年） |  | 挥发性有机物（月）以非甲烷总烃计 |  | 硫化氢（月） |  |  |
| 年总量控制指标（全厂） |  |  | —— | —— | —— |  | 0.082吨/年 |  | —— |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 |  | —— | 2000 | —— |  | ≤80 mg/ m³ |  | —— |  |  |
|  | 速率限值 |  | —— | —— | 4.9 kg/h |  | 7.2 kg/h |  | 0.33 kg/h |  |  |
| 监测时间 |  |  | 实际排放浓度(mg/ m³) |  |  |  | 监测时间 | 实际排放浓度(mg/ m³) |  |  | 超标情况 |
| 2024年1月8日 |  |  | / | 1513 | 0.34mg/m³ |  | 2024年1月8日 | 3.64mg/ m³ |  | 0.004mg/ m³ | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024年2月19日 | 1.37mg/ m³ |  | 0.003 mg/ m³ | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024年3月14日 | 4.35 mg/ m³ |  | ND | 无 |

废气排放信息（2024年一季度）

| 废气排放口名称 |  | 催化剂废气排放口 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 |  | DA003,位于厂区东侧偏南； |  |  | 排放口设置情况 |  | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |
| 执行的排放标准 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2二级 |  |  | 排放形式和排放规律 |  | 有组织排放，连续排放； |  |  |
| 排放去向 |  | 排入大气外环境 |  |  | 排气筒高度和内径 |  | 高15米，内径0.3米； |  |  |
| 监测单位和方式 |  | 委托江苏泰洁检测技术股份有限公司监测； |  |  | 监测频次 |  | 半年、月委外监测； |  |  |
| 大气污染物名称 |  |  | 氨（半年） | 氯化氢（半年） |  | 挥发性有机物（月）以非甲烷总烃计 |  |  |  |
| 年总量控制指标（全厂） |  |  | —— | 0.59吨/年 |  | 0.038吨/年 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 |  | —— | ≤10mg/ m³ |  | ≤80 mg/ m³ |  |  |  |
|  | 速率限值 |  | 4.9 kg/h | 0.18 kg/h |  | 7.2 kg/h |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  |  | 实 际 排 放 浓 度(mg/ m³) |  |  | 监测时间 |  | 实际排放浓度(mg/ m³) | 超标情况 |
| 2024年1月8日 |  |  | 0.21mg/m³ | 0.83mg/m³ |  | 2024年1月8日 |  | 7.87mg/ m³ | 无 |
|  |  |  |  |  |  | 2024年2月19日 |  | 2.03mg/ m³ | 无 |
|  |  |  |  |  |  | 2024年3月14日 |  | 1.55mg/ m³ | 无 |

噪声排放信息（2024年一季度）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，间接排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 委托江苏泰洁检测技术股份有限公司监测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝，夜间≤55分贝 |
| 监测时间和地点 | 2024年1月8日 | 实际监测数值 | 昼间58.8分贝，夜间49.7分贝 |
| 监测时间和地点 |  | 实际监测数值 |  |
| 监测时间和地点 |  | 实际监测数值 |  |
| 监测时间和地点 |  | 实际监测数值 |  |

固体（危险）废物排放信息（2024年一季度）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废活性炭 | 危险废物 | 900-039-49 | 18.58吨 | 13.09吨 | 6.38吨 | 交予有资质单位处理 |
| 精馏残渣 | 危险废物 | 900-013-11 | 23.31吨 | 17.5吨 | 8.08吨 | 交予有资质单位处理 |
| 污泥 | 危险废物 | 900-409-06 | 2.38吨 | 1.54吨 | 0.84吨 | 交予有资质单位处理 |
| 分层废液 | 危险废物 | 900-007-09 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 交予有资质单位处理 |
| 蒸馏残渣 | 危险废物 | 900-407-06 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 交予有资质单位处理 |
| 废机油 | 危险废物 | 900-217-08 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 交予有资质单位处理 |
| 废包装材料 | 危险废物 | 900-041-49 | 1.94吨 | 1.38吨 | 0.56吨 | 交予有资质单位处理 |
| 分析废液 | 危险废物 | 900-047-49 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | 交予有资质单位处理 |

污染治理设施建设运营信息

| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理站 DW001 | 1座 | 2012-1 | 厌氧生物处理法 | 200吨/天 | 100吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
| 1# | 废气处理装置 DA002 | 1套 | 2019-7 | 水喷淋+碱水喷淋 | 2000m³/h | 1800m³/h | 24小时/天 | 正常 |
| 2# |  | 1套 | 2019-7 | 水喷淋+碱水喷淋 | 2000m³/h |  | 24小时/天 | 正常 |
| 3# | 废气处理装置 DA001 | 1套 | 2019-7 | 碱水喷淋+活性炭吸附 | 3000m³/h | 2000m³/h | 24小时/天 | 正常 |
| 4# | 废气处理装置 DA003 | 1套 | 2017-10 | 酸吸收、碱吸收、活性炭吸附 | 1000m³/h | 550m³/h | 24小时/天 | / |

环评及其它行政许可信息

| 项目名称 | 环保手续情况 |  |  |  |  | 排污许可证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项 | 环评 | 环评批复 | 试生产 | “三同时”验收 |  |
| 江苏瑞晨化学有限公司年产4.4万吨乙二醇醚系列产品、5.7万吨醋酸酯系列产品及0.6万吨精甘油产品新建项目 | 2008年5月通发改投资【2008】234号 | 南京博环环保有限公司2008年11月完成环评；江苏九力环境工程有限公司2012年10月完成环评修编报告 | 环评批复2009年1月24日通环管【2009】003号； 修编批复2013年1月24日通环管函【2013】02号 | 2013年2月4日由南通市环境保护局批准同意试生产通环控函【2013】002号 | 2014年7月24日通环验【2014】0068号 | 编号913206826865971463001T |
| 江苏瑞晨化学有限公司年产1万吨醋酸丁酸纤维素、1.2万吨三醋酸甘油酯扩建项目 | 2013年11月15日备案号：3206001304820 | 南京博环环保有限公司2015年9月完成环评 | 2016年1月14日通行审批【2016】46号 | 2016年4月28日南通市行政审批局备案 | 2017年1月17日通行审批【2017】35号 |  |
| 江苏瑞晨化学有限公司年产420吨多功能分子筛催化剂；年产12000吨三醋酸甘油酯（一期）技改项目 | 2016年8月29日备案号：3206821604291-1 | 南通国信环境科技有限公司2016年12月完成环评 | 2017年2月16日通行审批【2017】70号 | 2017.9.27南通市行政审批局备案 | 2018年11月水、气、声自主验收；2019年11月7日通行审批【2019】362号 |  |
|  |  |  |  | 技改项目：2017年3月39日南通市行政审批局备案 |  |  |

突发环境事件应急预案

已制订突发环境事件应急预案并于2022年 9月26日在南通市如皋生态环境局备案， 备案编号：3206822022205H

其它环境文件公示

1、《江苏瑞佳新材料有限公司2024年1月份环境检测报告》； 2、《江苏瑞佳新材料有限公司2024年2月份环境检测报告》； 3、《江苏瑞佳新材料有限公司2024年3月份环境检测报告》； 4、《江苏瑞佳新材料有限公司2024年一季度环境检测报告》；